PRILOG II

| Naziv | Čitač bolusa štapni |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | 10 komada |  |
| Minimalne zahtijevane karakteristike |  | PONUĐENO Upisuje ponuditelj DA/NE |
| Temperatura okoliša | -10°C do 40°C |  |
| Dimenzije | Dužina najmanje 650 mm |  |
| Težina | Oko 750 grama |  |
| Brzina čitanja | FDX – najmanje 1100 rpm HDX – najmanje 800 rpm |  |
| Vrsta transpondera | HDX sukladan (ISO 11784/11785 ili jednakovrijedan) FDX-B sukladan (ISO 11784/11785 ili jednakovrijedan) |  |
| Raspon očitavanja | Najmanje 330 mm za FDX-B transponder, najmanje 350 mm širine za FDX transponder. Doseg čitanja najmanje 660 mm. Mogućnost zanemarivanja dupliciranih oznaka i brisanje pogrešno očitanih oznaka. |  |
| Sinkronizacija | Bluetooth® bežična tehnologija klase 1 za povezivanje s drugim uređajima. Podrška za Android (2.3 i noviji) i iOS uređaje. |  |
| Sučelje | USB ulaz, Bežični Bluetooth dometa do 80m |  |
| Memorija | Najmanje 250,000 zabilješki. Snima EID-ove, unaprijed učitane VID brojeve, prikazuje vrijeme i broj očitavanja. |  |
| Baterija | Najmanje 18 sati čitanja na pritisak gumba i 9 sati neprekidnog čitanja. Brzo punjenje baterije pomoću mrežnog adaptera ili USB priključka. Fiksna unutarnja baterija. |  |
| Ekran | Najmanje 2,7-inčni LCD u boji, vidljivo i na sunčevom svjetlu. Prikazuje broj sesija. |  |
| Tipkovnica | Tipke za uključivanje/isključivanje uređaja, tipka za očitavanje i tipka za pohranu podataka. |  |
| Signalizacija | Osvjetljenje i status, zvuk i vibracija. |  |
| Dizajn | Ergonomski, vodootporan, otporan na udarce i prikladan za rad u stajama. |  |
| Osiguran servis |  |  |
| Jamstveni list (minimalno 12 mjeseci od dana isporuke) |  |  |